一：视频流通道

端口：2000

目标ip地址：192.168.100.23 （向该地址发送视频数据）

协议：RTP

传输：UDP

Payload Type：96

二：控制通道

端口：2001

本地ip地址：192.168.100.123 （在本地接收命令）

传输：UDP

字节序：小端

三：命令包（上位机发给服务端）：

| 偏移 | 字段 | 类型 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | header | uint16 | 0x55AA | 包头 |
| 2 | length | uint16 | 43 | 包长，建议填 sizeof(HostCmdPacket) - 4 |
| 4 | cam_id | uint8 | 1/2/3/4 | 1=左下, 2=左上, 3=右下, 4=右上 |
| 5 | command | uint8 | 0x01/0x02/0x03/ 0x10/0x11/ 0x12/0x13/0x14/ 0x00/0x04/0x05/ 0x30 | 图像模式： 0x01 = RAW 0x02 = AOLP 0x03 = DOLP 0x10 = S0 0x11 = I0 0x12 = I45 0x13 = I90 0x14 = I135 其他命令： 0x00 = 仅参数控制，不切换图像模式 0x04 = 自动曝光 0x05 = 手动曝光 0x30 = 设置当前相机仿射矩阵 |
| 6 | gain | uint8 | 0~240 | 实际增益值=gain/10 LSB = 1 |
| 7 | exposure_us | uint32 | 20~1000000 | 单位：μs LSB = 1 |
| 11 | trans_x | int16 | -1000~1000 | X方向增量 单位：像素 LSB = 1 |
| 13 | trans_y | int16 | -1000~1000 | Y方向增量 单位：像素 LSB = 1 |
| 15 | rotation | uint16 | 0~3600 | 旋转增量 单位：0.1° LSB = 1 |
| 17 | trigger_mode | uint8 | 0/1/255 | 0=自由采集, 1=硬触发, 255=不修改 |
| 18 | bitrate_mbps | uint16 | 0~65535 | 码率绝对值 单位Mbps， 0=不修改 LSB = 1 |
| 20 | expected_gray_value | uint8 | 0~255 | 自动曝光目标灰度值 |
| 21 | affine_params[6] | float[6] | 6 个 float | 仿射矩阵 2x3，顺序为 a,b,c,d,e,f |
| 45 | crc16 | uint16 | 预留 | 当前版本未启用校验 |

四：回复包（服务端发给上位机）

| 偏移 | 字段 | 类型 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | header | uint16 | 0xAA55 | 包头 |
| 2 | length | uint16 | 52 | 包长，建议填 sizeof(CamInfoPacket) - 4 |
| 4 | timestamp_ms | uint64 | 0~2⁶⁴-1 | 系统时间戳(ms) |
| 12 | cam_id | uint8 | 1~4 | 相机编号 1=左下, 2=左上, 3=右下, 4=右上 |
| 13 | image_type | uint8 | 0x01/0x02/0x03/0x10 0x11/0x12/0x13/0x14 | 图像模式： 0x01 = RAW 0x02 = AOLP 0x03 = DOLP 0x10 = S0 0x11 = I0 0x12 = I45 0x13 = I90 0x14 = I135 |
| 14 | exp_type | uint8 | 0/1 | 0=手动曝光, 1=自动曝光 |
| 15 | gain | uint8 | 0~240 | 当前增益 |
| 16 | exposure_us | uint32 | 20~1000000 | 当前曝光(μs) |
| 20 | trans_x | int16 | -1000~1000 | 当前累计 X 平移量， 单位像素 |
| 22 | trans_y | int16 | -1000~1000 | 当前累计 Y 平移量， 单位像素 |
| 24 | rotation | uint16 | 0~3600 | 累积旋转量（0.1°） |
| 26 | trigger_mode | uint8 | 0/1 | 当前触发模式： 0=自由采集, 1=硬触发 |
| 27 | bitrate_mbps | uint16 | 0~65535 | 当前码率， 单位Mbps |
| 29 | expected_gray_ value | uint8 | 0~255 | 当前目标灰度 |
| 30 | affine_params[6] | float[6] | 6 个 float | 当前仿射矩阵，顺序为 a,b,c,d,e,f |
| 54 | crc16 | uint16 | 预留 | 当前版本固定为 0 |

五：结构体定义
#pragma pack(push, 1)

// 上位机 -> 设备

// 实际总长度: 47 字节

typedef struct {

uint16_t header;              // 0x55AA

uint16_t length;              // sizeof(HostCmdPacket) - 4, 即 43

uint8_t  cam_id;              // 1~4

uint8_t  command;

uint8_t  gain;                // 0~240, 对应 0.0~24.0

uint32_t exposure_us;         // us

int16_t  trans_x;             // 增量

int16_t  trans_y;             // 增量

uint16_t rotation;            // 增量(0.1°)

uint8_t  trigger_mode;        // 0=自由采集, 1=硬触发, 255=不修改

uint16_t bitrate_mbps;        // Mbps, 0=不修改

uint8_t  expected_gray_value; // 目标灰度 0~255

float    affine_params[6];    // 仿射矩阵 2x3: a,b,c,d,e,f

uint16_t crc16;               // CRC16

} HostCmdPacket;

// 设备 -> 上位机

// 实际总长度: 56 字节

typedef struct {

uint16_t header;              // 0xAA55

uint16_t length;              // sizeof(CamInfoPacket) - 4, 即 52

uint64_t timestamp_ms;        // ms

uint8_t  cam_id;              // 1~4

uint8_t  image_type;          // 当前图像模式

uint8_t  exp_type;            // 0=手动, 1=自动

uint8_t  gain;                // 当前增益

uint32_t exposure_us;         // 当前曝光

int16_t  trans_x;             // 当前累计 X

int16_t  trans_y;             // 当前累计 Y

uint16_t rotation;            // 当前累计旋转(0.1°)

uint8_t  trigger_mode;        // 0=自由采集, 1=硬触发

uint16_t bitrate_mbps;        // 当前码率

uint8_t  expected_gray_value; // 当前目标灰度

float    affine_params[6];    // 当前仿射矩阵 2x3: a,b,c,d,e,f

uint16_t crc16;               // CRC16

} CamInfoPacket;

#pragma pack(pop)

六：参数更新规则

- 增益/曝光

- 当 command = 0x05（手动曝光）时，按绝对值更新 gain和exposure_us。

- 当 command = 0x04（自动曝光）时，切换到自动曝光模式，并更新expected_gray_value 的记录值。

- 全局参数。

- 码率

- 当 bitrate_mbps > 0 时，按绝对值覆盖。

- 当 bitrate_mbps = 0 时，不修改。

- 全局参数。

3. 触发模式

- 四台相机同步调整。

- 全局参数。

4. 平移 / 旋转

- 单相机按增量累加。

- 当前值 += 新值。

- 服务端会持久化保存。

- 单相机独立参数。

5. 仿射矩阵

- 仅当 command = 0x30（CMD_SET_AFFINE）时生效。

- affine_params[6] 按绝对值覆盖当前相机的仿射矩阵。

- 服务端会持久化保存。

- 单相机独立参数。